清 单 编 制 说 明

工程名称：江苏第二师范学院草场门校区锅炉房钢结构加层工程

一、编制依据： 1、南京金陵建筑设计研究院有限责任公司设计的图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）； 4、《江苏省修缮建筑工程计价表》（2009版）； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）； 6、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）； 7、关于营改增的相关文件。 二、工程概况： 本工程为江苏第二师范学院草场门校区原锅炉房改建项目。锅炉房净高5.8米，为充分利用空间，新增夹层钢结构，隔层使用钢架制作、ALC板铺设及钢楼梯制作（钢结构制作、安装等要求详见图纸钢结构设计说明）。具体工作内容详见工程量清单和图纸。 三、编制说明： 1、本工程为学校原锅炉房改建项目，各项取费按照修缮工程计入； 2、安全文明施工费：按市级标化工地计取； 3、工程排污费：暂按0.1%（基数：分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费），结算时按有权部门实际收取的规费调整； 4、钢材：主框架材质采用Q345，钢梯材质采用Q234； 5、钢梯工程量中包含5厚花纹钢板踏步及平台、角钢加劲、侧面钢梁、楼梯栏杆、以及预埋件等； 6、措施费请施工单位自行考虑，包含所有费用，结算时不予调整； 7、本工程清单中均以报价安装费、运输费等，施工单位结合自身情况合理报价； 8、构件制作完毕进行表面抛丸除锈处理，除锈等级为Sa2.5级，洁度须符合GB8923 Sa2.5级规定； 9、本工程建筑耐火等级二级，所有构件均需刷防火涂料，柱耐火极限2.5小时，梁1.5小时； 10、高强度螺栓应采用钻成孔，安装前将螺栓和螺母配套，并在螺母内涂抹少量矿物油。在高强度螺栓连接范围内，构件的接触面采用抛丸处理，抗滑移系数≥0.45，不得刷油漆或污损； 11、清单项目特征描述不清或不详的，投标人应以图纸为准，结合现场、设计图纸和招标文件进行报价； 12、除非合同另有规定，投标人在工程量清单中所列报的单价及总价均已包括实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、利润、规费及税金等费用，以及合同明示和暗示的所有责任、义务和一般风险；